# 超级电容学习

# 开源学习

内容

超级电容组成由两部分组成

超级电容功率板和超级电容组

超级电容【RM论坛圆桌整理】_rm超级电容-CSDN博客

中南超级电容 - 为鲸 - 博客园

基本作用

能量缓冲与削峰填谷：超级电容作为底盘电机与电源间的功率控制模块，通过双向DC-DC变换电路（如四开关Buck-Boost拓扑）实现能量双向流动。当底盘功率需求低于裁判系统限制时存储能量（填谷），高于限制时释放能量（削峰），显著提升能量利用效率。

动态功率管理：基于STM32微控制器（如F405/G474系列）实时监控电池/电容电压电流，动态调整充放电目标容量，并通过CAN总线反馈电量至操作手。

板子组成

根据十九届二十届开源看

分成电流监控，升压模块，充电模块，主控模块。防倒灌模块

MOS选型

# 桂林理工开源学习

开始尝试学习RM论坛桂工开源超电方案

开源文件,包括电容组，均衡板，控制板

https://bbs.robomaster.com/article/54930?source=8

ProPrj_RM2024群星战队7S3V1890J超级电容组_2025-08-01.zip

## 控制板学习

### 电流检测

分别使用了INA181A2和INA139

查阅两个芯片的数据手册。并对照与INA240的不同之处

INA181A2的REF脚可以自由配置增益倍率，由给的电压决定，在末端加了一个RC电路低通滤波

可以看到，桂工使用了和INA139典型应用一样的用法

末端增加电容滤波，100K电阻用来设置输出增益

两个检测电阻放在了底盘并联支路和开关电源拓扑上

分别检测电容充电电流和干路总电流

### 电压检测

同时对超级电容电压和电源电压实时软件层面检测

跟随电路后同样使用了低通滤波

编者遇到的问题

### 温度检测

与电压电流检测类似，但是未使用信号跟随器或放大器，直接使用热敏电阻分压后连接主控引脚读取数值

其中图二的接口与电容组的热敏电阻相连

至此可以看到

主控板只有软件层面的检测和保护控制，硬件层面未作保险措施，编者后面帖子也说比赛时出现了炸板情况

### 状态指示灯

本版为LITE板，PLUS板中变为3灯

软件层面编写了丰富的故障排查系统，可以看出指示灯还是十分重要的

### 复位按键

### CAN通信

CAN通信负责主控与主板的连接

做了120欧姆匹配，未添加共模电感滤波

### 主控

可以注意到

TIM1的BKIN可以作为刹车引脚

主控检测到异常情况时，关断所有PWM输出

### 辅助电源

DCDC将电池电压转为12V和4V

低压差时使用LDO将4V转为3V3

### DCDC主拓扑

#### 原理学习

https://bbs.robomaster.com/article/426424?source=8

给电容组充电时，相当于一个BUSK电路

Vout = Vin * Duty

对于本图：Vcap = Vbat * Duty

这个公式可能会因为一些器件参数产生些许误差，不要紧，只要最终他呈线性关系就好，否则需要好好检查电路。

Vcap：电容组电压。 Vbat：电池电压。 Duty：Buck型开关占空比。栅极控制器的输入是PWM，当PWM处于高电平时，定义为上管导通，下管关断；当PWM处于低电平时，定义为上管关断，下管导通。故，上管导通的时间占开关周期时间的比值即为开关占空比。占空比的值为%的形式，从0%-100%。

在超级电容控制板运行在充电状态下，输入电压是电池电压，输出电压是电容电压。电池电压可以认为是一个恒定不变的值（24V），而超级电容充电的过程，电容电压会随着充电而提高，所以我们需要对开关占空比进行控制，使其能够让电容组进行充电，并且能够进一步控制充电的功率或者电流。

电容组发挥作用放电时，相当于一个BOOST电路

对于Boost的控制，我们只需要记住一个公式：

Vout = Vin / ( 1- D )

对于本图：Vbat = Vcap / ( 1 - D )

Vcap：电容组电压 Vbat：电池/底盘电压

Boost型开关占空比。栅极控制器的输入是PWM，当PWM处于高电平时，定义为下管导通，上管关断 ；当PWM处于低电平时，定义为下管关断，上管导通 。故，下管导通的时间占开关周期时间的比值即为开关占空比。占空比的值为%的形式，从0%-100%。

#### PCB布局

## 电容组板学习

### 电容组

采用金手指连接器连接均衡板和电容组，美观且节约空间

电容组中央放置热敏电阻（热量最集中的点）

### 均衡板

作为超电的充电保护板

开源中使用的是BW6103充电保护芯片

在实际应用中，BW6103被广泛应用于超级电容的均衡电路中。例如，在RoboMaster高校系列赛中，BW6103被用于实现电容组的均衡电路，尽管200mA的泄放电流对于某些工况可能存在不足，但通过外置N型开关管AO3400A串联电阻作为主要泄放回路，BW6103此时仅用于泄放回路的触发

对每个3V电容分配一个进行泄放

由于SEL引脚所能接受最高电压为3V，所以不能直接接地，而是级联连接，使压差为3V

### 散热板