# STM32最小系统板

购买了STM32F103C8T6核心板，自行绘制主板学习电路代码配置

I2C屏幕

CAN通信

ADC采样

串口通信引出

SPI通信

PWM输出

初步计划先自制主控测试各信号电路，学习使用CUBEMAX下载程序

# 主控板制作

## 原理图绘制

### CAN通信

使用TJA1051T

参考绘制

共模电感同样选择阻抗600

终端电阻的选择

### 运放电路学习

十分钟带你用运放简单搭建电压采样电路！_哔哩哔哩_bilibili

Up同向输入端

Un反相输入端

反向小于同向输出高电平

调节其中一个改变占空比

能使正弦波变成方波

#### 虚短 虚断

#### 反向比例放大器

等效模型

其中 IF反向导致U0为-2V

最终为反向2倍放大效果

#### 同向比例放大器

等效

AF：电流负反馈中的放大倍数表达式

#### 电压跟随器

由于运放的隔离使左侧电压不受影响

#### 加法电路

反向

同向(没看懂)

#### 电压采样电路

十分钟带你用运放简单搭建电压采样电路！_哔哩哔哩_bilibili

对于超出范围的电压采样

可以先进行倍数放大或者缩小

再用相加器进行电位抬升消除负电压

#### 电流采样电路

用小电阻作电流采样，已知电阻放大电压。

### ADC采样电路

使用LM358DR芯片设计ADC采样电路

代入公式RF=0，得到放大倍率为1

实际上这是使用运放芯片设计的跟随电路，用来调理信号，通过高输入阻抗和低输出阻抗特性，解决信号源与负载间的阻抗失配问题，从而减少信号衰减、噪声和失真

输入端10K，20K电阻用来分压，使得输入信号电压为原来的1/3

### INA240电流感应放大器

INA240是德州仪器推出的高精度双向电流检测放大器，专为电机控制、电磁阀驱动等PWM应用设计。支持 -4V至80V 的共模电压，可直接用于高压侧（电池正极）或低压侧（接地路径）电流检测，适应电机反电动势和反激周期。

#### 电流感应放大器各项参数

增益（Gain）

放大器对输入差分电压（分流电阻压降）的放大倍数，单位为V/V。

20V/V、50V/V、100V/V、200V/V（通过型号后缀区分：A1/A2/A3/A4） 。

小电流场景（<10A）：选高增益（如200V/V），放大微弱信号（如10mV满量程） 。

大电流场景（>50A）：选低增益（如20V/V），避免输出饱和 。

精度指标：

增益误差：最大0.20%，表示实际增益与标称值的偏差 。

增益漂移：最大2.5ppm/°C，温度每升高1℃，增益变化百万分之2.5 。

输入范围

共模电压（Vcm） ：-4V至80V

允许在负电压（如-4V）下工作，适用低侧检测 。

超80V需分压电路或改用INA241（支持110V） 。

差分输入电压：由增益和输出范围决定。例如：

增益50V/V + 输出5V → 最大输入压降 = 5V / 50 = 100mV 。

输出范围

输出电压：0V至Vcc（供电电压），轨到轨输出 。

null

供电电压（Vcc） ：2.7V至5.5V 。

设计约束：输出幅度需满足ADC输入范围。例如：

若ADC量程0-3.3V，选增益时需确保：电流最大值 × 分流电阻 × 增益 ≤ 3.3V 。

精度核心参数

| 参数 | 典型值 | 影响 | 引用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 失调电压（Vos） | ±25µV（最大） | 零电流时的输出误差，决定小电流检测下限（如25µV对应0.5mA@50mΩ分流电阻） |  |
| 失调温漂 | 250nV/°C（最大） | 温升导致的零点偏移，影响高温环境精度（如ΔT=100℃ → 偏移25µV） |  |
| 增益误差 | 0.20%（最大） | 直接关联电流计算绝对精度（如100A真实值可能显示99.8A~100.2A） |  |
| 非线性度 | 0.01%（典型） | 输入-输出曲线的弯曲程度，影响全量程线性度 |  |

动态性能

带宽：400kHz

支持高频电流检测（如开关电源的瞬态响应） 。

平坦响应带宽达200kHz，适合PWM载波频率≤50kHz的系统 。

压摆率（Slew Rate） ：2V/µs

决定输出跳变速度，影响过流保护响应时间 。

共模抑制比（CMRR）：

直流CMRR：132dB → 抑制80V共模电压仅引入0.0003%误差 。

交流CMRR（50kHz）：93dB → 有效滤除PWM噪声 。

功耗与环境

静态电流（Iq） ：2.4mA（最大）

低功耗设计，适合电池供电设备 。

工作温度：-40℃至+125℃

覆盖工业/汽车级应用（如电机控制器、BMS） 。

封装：8引脚TSSOP/SOIC，支持自动贴装 。

#### INA240学习

引脚功能表

基准电压配置时，每个脚可连接GND或5V

信号增益根据不同芯片型号选择

平替芯片学习

跟唐老师学习一下他的平替版本

思瑞浦的A1295，用于高端电流检测

https://www.bilibili.com/video/BV1kg4y1k7xS/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=893f77efd2bafc09b084f7cc836e1d14

视频里将两款芯片进行对比

1295可选倍率少，但是带宽更大

内部架构来看

两款几乎一样

设检测电阻为Rs,通过的电流为Is

右图出电压为V1，则Vout=Is*Rs*（增益倍数）+V1

当Vref1,Vref2连接GND时，V1等于0

当一个连接Vs，一个连接GND时

V1=Vs/2

## I2C电路

一般来说，I2C1连接的是主控芯片（如MCU）和外围设备（如传感器、存储器、I/O扩展芯片等），而I2C2经常用于芯片与芯片之间的通信，例如连接两个MCU。I2C2通常具有更高的带宽和更低的延迟，但I2C1更为常见，更为广泛地应用在各种设备中。

这里外接屏幕选择I2C1，10K上拉电阻

## SPI通信电路

以车赛使用的WIFI模块为例

除了两根数据线和时钟线以外

CS相当于SS地址选择线

RST相当于复位功能脚

INT可以将相应的GPIO设置为输入模式，接受来自于WIFI模块的中断信息

原理图绘制

## PCB文件

使用嘉立创免费

📎ProPrj_最小系统板主板_2025-08-01.zip

# CUBEMX学习

## 选择MCU创建工程

## 配置时钟

选择第一项外部高速晶振时钟

勾选DEBUG使用STLINK烧录程序

## 配置时钟树

选择外部时钟源达到系统最大频率

## 配置一个简单GPIO口

选择最初状态电平高低

选择定义后工作模式

利用芯片内部电阻选择上下拉

可以给GPIO口命名，之后写程序比较方便

## 为工程命名

不要有中文字符

如何使用STM32CubeMX快速配置工程【简单入门】_哔哩哔哩_bilibili

导出工程之后点击启动，编译下载即可

## 简单配置一个闪烁灯和按键控制