# MP2980测试文档

# 效率测试

19V 5A负载下

输出效率约为93.63%

# 静态纹波测试

## 19V

5A输出使静态纹波测试 由于探头十倍放大，纹波为 62mV,频率约为360KHz、

添加干路电感，10uF电容，470uF电容

再次测量纹波

## 5V

探头十倍放大，实际纹波62mV,频率未变

## 3V3

# 动态纹波测试

加入部分滤波电容后，纹波控制在50mV，频率360KHz

# 上电波形测试

缓启动时间约为9ms，

比参考时间大了一倍，原因未知

# SW引脚波形

# 电流限制

额定电流在6.7-6.8A

# 半小时负载温度

达到了90摄氏度