# 实践一：RC电路分析

# 代码块（AI）

% 参数设置
R = 100;    % 电阻（Ohm）
C = 1e-6;   % 电容（F）
V0 = 5;     % 电源电压（V）
tspan = [0, 0.01]; % 仿真时间

% 定义微分方程
f = @(t, Vc) (1/(R*C)) * (V0 - Vc);

% 使用ode45求解
[t, Vc] = ode45(f, tspan, 0); % 初始电容电压为0

% 绘制结果
plot(t, Vc, 'LineWidth', 2);
xlabel('Time (s)');
ylabel('Capacitor Voltage');
title('RC Circuit Step Response (ODE45)');
grid on;

## 代码分析

数学建模

Q=CU->U=Q/C，Q等于电流对时间积分

所以又电容电阻串联

所以RI+Vc=V0

带入即可

代码学习

### 语法结构：匿名函数定义

- @ 符号是MATLAB中定义函数句柄的关键标识，它告知MATLAB后续内容是一个函数定义。

- (t, Vc) 指定了函数的输入参数列表，这里有两个输入变量：t 和 Vc。这些参数在调用函数时需由用户提供具体值。

- (1/(R*C)) * (V0 - Vc) 是函数的主体表达式，定义了基于输入参数的输出计算逻辑

### ode45核心功能

- ode45 是 MATLAB 中用于求解 非刚性常微分方程（ODE） 的数值积分器，采用 4阶和5阶Runge-Kutta算法（自适应变步长）。

- 该代码求解初值问题：

其中  是用户定义的导数函数， 是待求解的变量向量。

输入参数详解

- f（函数句柄）用户定义的导数函数，格式必须为 f(t, Vc)，其中：

  - t：当前时间（标量）

  - Vc：当前状态变量（列向量）

  - 返回值：导数 （列向量），长度需与 Vc 一致。示例：若求解电路电容电压 ，则 f 应定义  的关系。

- tspan（时间范围）

  - 若为 [t0, tf]（二元向量）：积分器自动选择步长从 t0 到 tf，返回的解对应内部计算的时间点。

  - 若为 [t0, t1, ..., tf]（多元向量）：返回的解将插值到这些指定时间点。注意：时间点必须单调递增或递减。

- 0（初始条件）

  - 表示状态变量 在 tspan(1) 时刻的初值为 0（标量或列向量）。若为多变量系统（如二阶ODE），需改为向量（如 [0; 0]）。

plot(t, Vc, 'LineWidth', 2);解释

'LineWidth', 2：

- 线条粗细：设置曲线宽度为 2 个像素

## 仿真效果

# 电路搭建

## 仿真效果

# 总结

两者图像符合的很好